# 《电子电路基础课程设计》

# （2024-2025学年第2学期）

设计报告

班		级：        智能科学与技术1班

姓		名：                 童逸轩

学		号：              2023337621312

| 2025 | 年 | 4 | 月 | 26 | 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

实验十三 数码管

- 一、实验目的

- 1.掌握STM32开发环境搭建（软件安装、驱动安装、工程创建）。

- 2.实现LED闪烁的硬件连接与程序编写。

- 3.熟悉STM32开发流程及调试方法。

- 二、实验步骤

- 1. 安装软件  Keil MDK：

- 下载安装包（官网或课程资源）。

- 安装时勾选“ARM Compiler”和“Device Family Pack”。

- 激活许可证 使用破解

- 2. 安装STLink驱动

- 下载STLink驱动

- 连接STLink下载器到电脑，识别后通过设备管理器安装驱动：

- 右键“未知设备” → 更新驱动 → 手动选择驱动路径。

- 验证安装：设备管理器显示“STMicroelectronics STLink USB Device”。

- 3. 新建Keil工程

- 打开Keil → Project → New μVision Project → 选择保存路径。

- 选择芯片型号STM32F103C8T6）

- 添加启动文件和标准外设库

- 配置工程选项：

- Target：勾选“Use MicroLIB”

- Output：勾选“Create HEX File”

- Debug：选择“ST-Link Debugger” → Settings → 确认SWD接口识别

- 接线方式

11-> PA7

7-> PA6

4-> PA5

2-> PA4

- >PA3

1O-> PA2

5-> PA1
DP-> PA0

12-> PB0

9-> PB1

8-> PB5

6-> PB6

- 流程

- Seg.c
#include "stm32f10x.h"                  // Device header

- #include "Delay.h"

- #include <stdbool.h> // 为了使用 bool 类型 (如果你的编译器支持 C99 或更高标准)

- // 如果不支持，可以用 typedef char bool; #define true 1 #define false 0;

- // 引脚分配:

- // 段选 a-g: GPIOA 引脚 0-6 (假设PA7不是DP的一部分，或者DP是一个独立的灯)

- // DP (小数点/冒号): GPIOB, GPIO_Pin_4 (由PB4独立控制，低电平点亮)

- // 位选 1-4: GPIOB 引脚 0, 1, 5, 6

- // 定义DP控制引脚

- #define DP_CONTROL_PIN GPIO_Pin_0

- #define DP_CONTROL_PORT GPIOA

- // 关闭所有段并取消选中所有位 (共阳驱动)

- void Seg_OFF(void)

- {

- // 段熄灭：所有段选引脚(GPIOA)输出高电平

- GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7); // 假设PA7也可能是某个段

- // DP熄灭：DP控制引脚(PB4)输出高电平 (因为假设低电平点亮)

- GPIO_SetBits(DP_CONTROL_PORT, DP_CONTROL_PIN);

- // 位不选：所有位选引脚(GPIOB)输出低电平

- GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6);

- }

- void Seg_Init(void)

- {

- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);

- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);

- GPIO_InitTypeDef GPIO_Initstructure;

- GPIO_Initstructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;

- // 初始化GPIOA (PA0-PA7 用于段 a-g，或者如果你的数码管DP也是GPIOA上的，也包含在这里)

- GPIO_Initstructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;

- GPIO_Initstructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;

- GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_Initstructure);

- // 初始化GPIOB (PB0, PB1, PB5, PB6 用于位选; PB4 用于独立的DP控制)

- GPIO_Initstructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 ; // 已包含 DP_CONTROL_PIN (PB4)

- GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_Initstructure);

- // 初始化显示为关闭状态 (包括DP也应该熄灭)

- Seg_OFF();

- }

- // 函数：在特定位上显示一个数字0-9的a-g段 (共阳驱动)

- // digit: 1, 2, 3, or 4 (数码管位号)

- // num: 0-9 (要显示的数字)

- // 这个函数不再直接控制独立的DP (PB4)

- void Seg_Set1(uint8_t digit, int num)

- {

- // 位选 - 对于共阳，高电平选中数码管

- switch (digit)

- {

- case 1:

- GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_0);

- GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6);

- break;

- case 2:

- GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_1);

- GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6);

- break;

- case 3:

- GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5);

- GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_6);

- break;

- case 4:

- GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_6);

- GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_5);

- break;

- default: // 如果位号无效，关闭所有位，并熄灭所有段

- GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6);

- GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7);

- return; // 直接返回

- }

- // 段选 (a-g段，不包括独立的DP)

- // !!! 你必须根据你的硬件连接（GPIOA的哪个引脚对应a-g段）来验证或修改这里的段码 !!!

- // 假设 PA0=a, PA1=b, PA2=c, PA3=d, PA4=e, PA5=f, PA6=g. PA7不在这里控制（除非它是g的一部分）

- // 低电平点亮

- switch (num)

- {

- // 以下段码基于你原始代码的逻辑，请仔细核对是否与你的硬件一致

- // 并且确保它们只控制 a-g 段，不涉及独立的DP (PB4)

- case 0: // 段 a,b,c,d,e,f 亮 (低电平); g 灭 (高电平)

- GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7);

- GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_0);

- break;

- case 1: // 段 b,c 亮 (低电平)

- GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6);

- GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_7);

- break;

- case 2: // 段 a,b,d,e,g 亮 (低电平)

- GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7);

- GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_5);

- break;

- case 3: // 段 a,b,c,d,g 亮 (低电平)

- GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7);

- GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3);

- break;

- case 4: // 段 b,c,f,g 亮 (低电平)

- GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6);

- GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_7);

- break;

- case 5: // 段 a,c,d,f,g 亮 (低电平)

- GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_7);

- GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_6);

- break;

- case 6: // 段 a,c,d,e,f,g 亮 (低电平)

- GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_7);

- GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_6);

- break;

- case 7: // 段 a,b,c 亮 (低电平)

- GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7);

- GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4);

- break;

- case 8: // 段 a,b,c,d,e,f,g 亮 (低电平)

- GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7);

- GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_0);

- break;

- case 9: // 段 a,b,c,d,f,g 亮 (低电平)

- GPIO_ResetBits(GPIOA,  GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7);

- GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_3);

- break;

- default: // 如果数字无效，关闭所有段

- GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7);

- break;

- }

- }

- // intToArray 函数保持不变 (如果需要)

- void intToArray(int num, int f[5]) {

- // ... (你的 intToArray 代码) ...

- }

- // 修改 Seg_Set2 以控制独立的 DP (PB4)

- // dp_position: 希望DP在哪一位数字 *之后* 显示 (传入1则在第1位后, 2在第2位后, ...)

- //              传入0则不显示DP

- void Seg_Set2_With_DP(int num, uint8_t dp_position)

- {

- int i;

- uint8_t display_data[4];

- if (num < 0) num = 0;

- if (num > 9999) num = 9999;

- display_data[0] = (num / 1000) % 10;

- display_data[1] = (num / 100) % 10;

- display_data[2] = (num / 10) % 10;

- display_data[3] = num % 10;

- for (i = 0; i < 4; i++) // i 从 0 到 3, 代表数码管位 1 到 4

- {

- // 1. 消隐所有段 (a-g)

- GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7);

- // 2. 消隐独立的 DP (PB4) - 拉高DP引脚

- GPIO_SetBits(DP_CONTROL_PORT, DP_CONTROL_PIN);

- // 3. 设置当前位要显示的数字 (a-g段)

- Seg_Set1((uint8_t)(i + 1), display_data[i]);

- // 4. 如果当前位是需要显示DP的那一位，则点亮DP

- // 例如，如果 dp_position = 2, 意味着在第二个数码管（i=1）显示时，DP亮

- if (dp_position != 0 && (i + 1) == dp_position) {

- GPIO_ResetBits(DP_CONTROL_PORT, DP_CONTROL_PIN); // 低电平点亮DP

- }

- Delay_ms(2); // 延时

- }

- // 扫描完成后，可以选择是否关闭DP

- // GPIO_SetBits(DP_CONTROL_PORT, DP_CONTROL_PIN); // 如果不希望DP在扫描间隙一直亮

- }

- // 你原来的 Seg_Set2 函数可以保留，或者修改为调用新的函数

- // 如果保留，它将不控制DP

- void Seg_Set2(int num)

- {

- // 这个版本不控制DP，如果想控制DP，调用 Seg_Set2_With_DP

- int i;

- uint8_t display_data[4];

- if (num < 0) num = 0;

- if (num > 9999) num = 9999;

- display_data[0] = (num / 1000) % 10;

- display_data[1] = (num / 100) % 10;

- display_data[2] = (num / 10) % 10;

- display_data[3] = num % 10;

- for (i = 0; i < 4; i++)

- {

- GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7);

- // 确保DP是灭的，如果这个函数不应该控制DP

- GPIO_SetBits(DP_CONTROL_PORT, DP_CONTROL_PIN);

- Seg_Set1((uint8_t)(i + 1) , display_data[i]);

- Delay_ms(2);

- }

- }

- main.c

- #include "stm32f10x.h"

- #include "Delay.h"

- #include "Seg.h"        // 数码管驱动

- #include "rtc_config.h" // RTC配置 (如果单独放文件)

- #include <stdbool.h>

- uint8_t current_hour = 0;

- uint8_t current_minute = 0;

- uint8_t current_second = 0; // 虽然不显示秒，但RTC会更新它

- // 如果不把RTC配置放单独文件，可以直接在这里实现RTC_Configuration等函数

- // void RTC_Configuration(void) { ... }

- // ErrorStatus RTC_Set_Time(uint8_t hour, uint8_t minute, uint8_t second) { ... }

- // void RTC_Get_Formatted_Time(uint8_t* pHour, uint8_t* pMinute, uint8_t* pSecond) { ... }

- int main(void)

- {

- // SystemInit(); // 通常在 startup_stm32f10x_xx.s 中已调用

- //Delay_ms();   // 初始化延时函数

- Seg_Init();     // 初始化数码管GPIO

- RTC_Configuration(); // 配置RTC

- // 检查RTC是否是第一次配置，如果是，可以设置一个初始时间

- // 例如，通过读取备份寄存器的一个特定值来判断

- if (BKP_ReadBackupRegister(BKP_DR1) != 0xA5A5) { // 0xA5A5 是一个任意选择的魔法数字

- // 第一次配置RTC，设置初始时间为 16:45:00

- if (RTC_Set_Time(16, 45, 00) == SUCCESS) {

- BKP_WriteBackupRegister(BKP_DR1, 0xA5A5); // 写入标志，表示已设置过

- }

- }

- while(1)

- {

- // 1. 从RTC获取当前时间

- RTC_Get_Formatted_Time(&current_hour, &current_minute, &current_second);

- // 2. 在数码管上显示时间 HH.MM

- Seg_Set2_With_DP(current_hour*100+current_minute,2);

- }

- }

专门编写seg_set2_with_dp函数，为时钟准备
四位数码管同时显示0-9

计数从0000-9999

显示实时时间 16:45（小时：分），冒号用dp来代替

- 最开始时不显示dp 重写函数增加dp控制后成功