# 《电子电路基础课程设计》

# （2024-2025学年第2学期）

设计报告

班		级：        智能科学与技术1班

姓		名：                 童逸轩

学		号：              2023337621312

| 2025 | 年 | 4 | 月 | 2 | 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

实验三 按键控制LED

- 一、实验目的

- 1.掌握STM32开发环境搭建（软件安装、驱动安装、工程创建）。

- 2.实现LED闪烁的硬件连接与程序编写。

- 3.熟悉STM32开发流程及调试方法。

- 二、实验步骤

- 1. 安装软件  Keil MDK：

- 下载安装包（官网或课程资源）。

- 安装时勾选“ARM Compiler”和“Device Family Pack”。

- 激活许可证 使用破解

- 2. 安装STLink驱动

- 下载STLink驱动

- 连接STLink下载器到电脑，识别后通过设备管理器安装驱动：

- 右键“未知设备” → 更新驱动 → 手动选择驱动路径。

- 验证安装：设备管理器显示“STMicroelectronics STLink USB Device”。

- 3. 新建Keil工程

- 打开Keil → Project → New μVision Project → 选择保存路径。

- 选择芯片型号STM32F103C8T6）

- 添加启动文件和标准外设库

- 配置工程选项：

- Target：勾选“Use MicroLIB”

- Output：勾选“Create HEX File”

- Debug：选择“ST-Link Debugger” → Settings → 确认SWD接口识别

- 接线方式

- Stm32 G接面包板地线 3.3接正 二极管 二个二极管长脚接PA0 PA1 口，短脚接负  光敏传感器接地接vcc DO口接PB14 蜂鸣器接VCC 地和PA12

- 流程

- 初始化后PA1 PA2 PA3 PA5脚 进入主循环->设置PA1 PA2 电平为高->按下开关使得PB1或PB11为低电平->灯状态改变

- Main.c

- #include "stm32f10x.h"

- #include "Delay.h"

- #include "Buzzer.h"

- #include "beep.h"

- #include "PWM.h"

- #include "LightSensor.h"

- #include "LED.h"

- uint8_t lastLightState = 0;

- void BEEP_Init(void)

- {

- GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;

- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);

- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;

- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;

- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;

- GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);

- GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_12);

- }

- void Sound(uint16_t frq, uint16_t duration)

- {

- uint32_t time;

- uint32_t cycles = duration * 1000UL / (1000000UL / frq); // 计算完整周期数

- for(uint32_t i = 0; i < cycles; i++){

- if(frq != 1000)

- {

- Buzzer_ON();

- PWM_SetCompare1(100); // LED全亮

- time = 1000000 / frq / 2;

- Delay_us(time);

- Buzzer_OFF();

- PWM_SetCompare1(0);   // LED全灭

- Delay_us(time);

- }

- else

- {

- PWM_SetCompare1(0);   // 不发音时LED灭

- Delay_us(1000);

- }

- }

- }

- void play_music(void)

- {

- uint16_t tone[] = {247,262,294,330,349,392,440,494,523,587,659,698,784,1000};

- uint8_t music[] = {

- 1,1,5,5,6,6,5,4,4,3,3,2,2,1,

- 5,5,4,4,3,3,2,5,5,4,4,3,3,2,

- 1,1,5,5,6,6,5,4,4,3,3,2,2,1

- };

- uint8_t time[] = {

- 2,2,2,2,2,2,4,2,2,2,2,2,2,4,

- 2,2,2,2,2,2,4,2,2,2,2,2,2,4,

- 2,2,2,2,2,2,4,2,2,2,2,2,2,4

- };

- for(uint8_t i = 0; i < sizeof(music)/sizeof(music[0]); i++){

- // 根据音符时长设置不同亮度变化速度

- uint16_t note_duration = time[i] * 300; // 基础时长300ms

- Sound(tone[music[i]], note_duration);

- // 音符间隔时LED渐灭

- for(int j=100; j>=0; j-=20){

- PWM_SetCompare1(j);

- Delay_ms(note_duration/50);

- }

- }

- }

- int main(void)

- {

- PWM_Init();

- Buzzer_Init();

- LightSensor_Init();

- BEEP_Init();

- LED_Init();

- while(1)

- {

- uint8_t currentLightState = LightSensor_Get();

- if(lastLightState && !currentLightState){

- play_music();

- PWM_SetCompare1(0); // 音乐结束后关闭LED

- }

- lastLightState = currentLightState;

- // 空闲状态呼吸灯（仅在无音乐时运行）

- if(Buzzer_GetStatus() == 0){

- static uint8_t dir = 0;

- static uint8_t brightness = 0;

- if(dir == 0){

- if(++brightness >= 100) dir = 1;

- }else{

- if(--brightness <= 0) dir = 0;

- }

- PWM_SetCompare1(brightness);

- Delay_ms(10);

- }

- }

- }

- LED.c

- #include "stm32f10x.h"                  // Device header

- void LED_Init(void)

- {

- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);

- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;

- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2;

- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;

- GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);

- GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2);

- }

- void LED1_ON(void)

- {

- GPIO_ResetBits (GPIOA,GPIO_Pin_1);

- }

- void LED1_OFF(void)

- {

- GPIO_SetBits (GPIOA,GPIO_Pin_1);

- }

- void LED1_Turn(void)

- {

- if(GPIO_ReadOutputDataBit (GPIOA,GPIO_Pin_1)==0)

- {

- GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_1);

- }

- else

- {

- GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_1);

- }

- }

- void LED2_ON( void)

- {

- GPIO_ResetBits (GPIOA,GPIO_Pin_2);

- }

- void LED2_OFF(void)

- {

- GPIO_SetBits (GPIOA,GPIO_Pin_2);

- }

- void LED2_Turn(void)

- {

- if(GPIO_ReadOutputDataBit (GPIOA,GPIO_Pin_2)==0)

- {

- GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_2);

- }

- else

- {

- GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_2);

- }

- }

- Lightsensor.c

- #include "stm32f10x.h"                  // Device header

- void LightSensor_Init()

- {

- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);

- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IPU;

- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_13;

- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;

- GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);

- }

- uint8_t LightSensor_Get(void)

- {

- return GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_13);

- }

- }

- 实验过程中除了PA1灯不亮 初始化方式不对 修改即可